真实排产数据分析报告

基于 8 份车间生产排程一览表（2026-04-17分析）

一、总体结论

共分析 8 个车间表、247 条有效记录；其中单日记录 80 条，多日占位/跨长周期记录 167 条。

真实表的主颗粒度并不统一：冲压、小件机加、小零件包装、机加铝件更接近“班次级排程”；机加去毛刺、铝件包装、压铸去毛刺更像“长期占位/产出登记表”。

常见班次为 07:30-19:30；包装与小件机加常见 07:30-20:30；明确夜班只在机加铝件车间出现，为 19:30-07:30。

可直接用于单日产能建模的真实计划量，主要出现在冲压、小零件包装、机加小件、机加铝件；压铸、压铸去毛刺、机加去毛刺、铝件包装的计划量字段不可直接作为产能数量。

一人多工位现象在冲压、压铸、机加小件、机加铝件中可高置信确认；在机加去毛刺、铝件包装中也有体现，但更像长期占位表，置信度较低。

发现 1 组完全重复记录，位于压铸车间（630T压铸机二 / 953536-0001）。

二、按车间的时间结构与逐日分析可行性

| 车间 | 主时间窗 | 夜班 | 多日记录 | 逐日分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冲压车间 | 07:30-19:30(28) | 否 | 否 | 可 |
| 压铸去毛刺车间 | 07:30-19:30(12) | 否 | 是 | 不可直接逐日拆分 |
| 压铸车间 | 07:30-19:30(6) | 否 | 否 | 可 |
| 小零件包装车间 | 07:30-20:30(12) | 否 | 否 | 可 |
| 机加去毛刺车间 | 07:30-19:30(141) | 否 | 是 | 不可直接逐日拆分 |
| 机加小件车间 | 07:30-20:30(11) | 否 | 否 | 可 |
| 机加铝件车间 | 07:30-19:30(12), 19:30-07:30(11) | 是 | 否 | 可 |
| 铝件包装车间 | 07:30-19:30(14) | 否 | 是 | 不可直接逐日拆分 |

说明：这里的“逐日分析可行”指可以直接按天统计计划量/班次；多日记录只能统计占位跨度，不能反推出真实逐日产量。

三、计划生产数量真实性判断

| 车间 | 单日真实计划量 | 常见计划量（单日且>1） | 中位数 | 范围 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冲压车间 | 是 | 6000(6条)、4500(2条)、9000(2条)、4000(2条)、2000(2条) | 6000 | 1100-18000 | 基本正常 |
| 压铸去毛刺车间 | 否 | - | - | - | 全部为1 |
| 压铸车间 | 否 | - | - | - | 全部为1 |
| 小零件包装车间 | 是 | 2000(3条)、5000(2条)、3500(1条)、200(1条)、2500(1条) | 2500 | 200-12000 | 存在少量0/1异常 |
| 机加去毛刺车间 | 否 | - | - | - | 多为0/1且多日 |
| 机加小件车间 | 是 | 552(3条)、2000(2条)、2200(2条)、655(1条)、546(1条) | 960 | 546-2200 | 基本正常 |
| 机加铝件车间 | 是 | 231(5条)、154(4条)、319(3条)、198(2条)、208(2条) | 220 | 116-319 | 基本正常 |
| 铝件包装车间 | 否 | - | - | - | 全部为0 |

四、一人多工位观察结果（代表性样本）

| 车间 | 操作工 | 工位组合 | 工位数 | 可信度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冲压车间 | / | 冲压工作中心05号、冲压工作中心06号、冲压工作中心36号 | 3 | 高 |
| 冲压车间 | / | 冲压工作中心01号、冲压工作中心42号 | 2 | 高 |
| 压铸车间 | / | 320T压铸机、400T压铸机二、800T压铸机三 | 3 | 高 |
| 机加小件车间 | / | TGJX-012、TGJX-013 | 2 | 高 |
| 机加小件车间 | / | TGJX-007、TGJX-008 | 2 | 高 |
| 机加铝件车间 | / | TGJL-009、TGJL-010、TGJL-012 | 3 | 高 |
| 机加铝件车间 | / | TGJL-009、TGJL-010 | 2 | 高 |
| 机加去毛刺车间 | / | 机加去毛刺5、机加去毛刺8 | 2 | 中-低（多日占位） |
| 机加去毛刺车间 | / | 机加去毛刺5、清洗 | 2 | 中-低（多日占位） |
| 铝件包装车间 | / | 检验台029、测漏机3 | 2 | 中-低（多日占位） |
| 铝件包装车间 | / | 测漏机3、测漏机4 | 2 | 中-低（多日占位） |

五、对六个问题的直接回答

（1）常见车间工作时间：最常见为 07:30-19:30；小零件包装、机加小件常见 07:30-20:30；机加铝件除白班 07:30-19:30 外，还有夜班 19:30-07:30。

（2）进行了夜班的车间：明确观察到的只有机加铝件车间。

（3）可进行一人多工位的车间/设备：高置信为冲压工作中心、压铸机、TGJX 小件机加工设备、TGJL 铝件机加工设备；低置信（长期占位表）为机加去毛刺、铝件包装的部分工位。

（4）常见且较真实的计划生产数量：冲压车间约 1100-18000，常见 6000；小零件包装约 200-12000，常见 2000/5000；机加小件约 546-2200，常见 552/2000/2200；机加铝件约 116-319，常见 231/154/319。

（5）明显错误或不可直接使用的计划量字段：压铸车间（全部为1）、压铸去毛刺车间（全部为x1且多日）、铝件包装车间（全部为0）、机加去毛刺车间（绝大多数为0/1且多日）；小零件包装存在1条0值异常。

（6）多日记录的车间：压铸去毛刺、机加去毛刺、铝件包装。当前表结构下不能可靠逐日分析，只能做占位跨度分析；若要逐日分析，必须补充“每日计划量/每日工时/每日班次拆分”字段。

六、建模建议（面向后续排产系统）

先将数据分成两层：A层为班次资源占位（人/机/班次）；B层为班内任务明细（零件、工序、数量）。

对压铸、去毛刺、包装等占位表，不应直接拿“加工数量=0/1”计算产能；需要额外维护班产、节拍或日报。

对多日窗口记录，建议在源系统增加“开始日期、结束日期、每日计划量、班次类型、是否连续占位”等字段，否则无法用于严格有限产能排程。